Пояснювальна записка

до Інвестиційної програми на 2021р.(12 місяців) зі змінами  Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради.

1. Коротка інформація про ліцензіата.

ПЖКГ здійснює діяльність з метою забезпечення послугами водопостачання та водовідведення м. Моршин.

І. Система  водопостачання

Водопостачання міста Моршин здійснюється від централізованої системи водопостачання, яка живиться з двох джерел, а саме:

- водозабору з підземних джерел в заплаві р. Стрий, який розташований в районі с. Братківці і призначений для водопостачання м. Стрий і м. Моршин;

- поверхневого водозабору з р. Бережниця, розташованого на півдні курорту (закритий постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р.).

Водопостачання курорту здійснюється по наступній технологічній і експлуатаційній схемі:

Двома свердловинами №3 та №8  (глибиною 25 м та дебітом 80 м3/год ) Братківського водозабору вода подається до насосної станції ІІ-го підйому в с. Братківці, де встановлено три насоси (робочий і два резервниі). Питна вода транспортується трубопроводом d = 300мм в резервуар насосної станції ІІІ-го підйому с.Довге. з насосної станції ІІІ-го підйому водогонами d = 300мм і d = 150мм питна вода подається в напірні резервуари площадки №1 обємом 600 м3 і 2000 м3, а потім самоплавом під дією гідростатичного тиску по водогонах  d = 300мм і d = 200мм в мережу міста.

Для подачі води з р. Бережниця побудовано комплекс водозабору і водоочисних споруд, в які входять: береговий водозабір, насосна першого підйому, очисні споруди, резервуари чистої води об”ємом 150 м3 , насосна станція другого підйому. Очищена і підготовлена вода згідно вимог ГОСТу 2874-82 подавалася в резервуари площадки №2 обємом 600м3, які знаходяться в східній частині курорту. З напірного резервуару водогоном d = 200мм подавалася на насосну станцію „Проміжна”, яка створює додатковий напір в мережі міста.

У зв’язку з закриттям поверхневого водозабору постановою Головного лікаря Стрийського району від 7 грудня 2009р. водопостачання південної частини курорту та абонентів с. Баня Лисовицька здійснюється шляхом заповнення в нічний час резервуарів площадки №2 обємом 600м3 насосною станцією „Проміжна”, які  в години максимального водоспоживання вирівнюють тиск в південній частині міста.

Водопровідна мережа міста розгалужена, закільцьована і знаходиться в задовільному стані.

Площадка напірних резервуарів №1 розташована на відмітці 370м, а площадка №2 на відмітці 363м, які не забезпечують в години найбільшого споживання води необхідних тисків на верхніх поверхах багатоквартирних будинків та споживачів південної частини курорту (ДП „Санаторій Моршинський”, пансіонат „Зорецвіт”, ТзОВ „Санаторій для дітей з батьками „Пролісок”, санаторій „Світанок”, курортний готель „Аркадія”). Тому для вирівнювання відповідних тисків і стабільних витрат води по місту встановлені локальні підкачуючі насосні станції.

ІІ. Система   водовідведення

Господарсько-побутові стічні води поступають по колектору d=800мм на КНС (приймальний резервуар).

Видалення затриманих грубодисперсних домішок зі стоків здійснюється на решітках, які призначені для очистки від великих, в основному органічного походження, частин і для забезпечення нормальної експлуатації насосного обладнання.

Відходи, що зняті з решіток, відправляють на сміттєзвалище.

З приймального резервуару стоки фекальними насосами типу ФГ 216-24 перекачуються в приймальну камеру, де відбувається гасіння напору, і направляються через замірний вузол на пісковловлювачі. Пісковловлювачі призначені для затримання крупних засмічень стічної води неорганічного походження розміром від 0,25 мм.

При технологічній ефектирності роботи пісколовок відсоток затримки піску фракції від 0,25 мм складає не менше 70%.

Вивантаження затриманого піску проводиться періодично на піскові площадки, а стічні води направляються на первинні відстійники в кількості 8 шт. D=9м і Н= 9,7м. Первинні відстійники призначені для зменшення концентрації нерозчинених забруднень, які здатні, в залежності від питомої ваги, осідати під дією сили тяжіння або триматися на плаву (зважені речовини).

Після первинних відстійників осад вивантажується через приймальні коллодязі і направляється на мулові майданчики, а освітлені стічні води направляються на біологіічну очистку.

Процес вивантаження мулу відбувається двічі на місяць. Для цих робіт залучається екскаватор ЮМЗ (4 год. двічі на місяць), самоскид ЗІЛ-130 (10 км.двіі на місяць), асенізаційна машина ЗІЛ-133 (18 бочок, 15 км. двічі на місяць).

Біологічне очищення стоків відбувається в принципі на всіх стадіях технологічного процесу і фактично в момент утворення стічних вод. Воно триває під час транспортування їх каналізаційною мережею до очисних споруд і не завершується навіть після фізико-хімічного доочищення. Проте, найінтенсивніше біоочищення відбувається в аеротенку, який згідно проекту виконаного проектним інститутом „Львівдіпрокомунбуд”, запроектовано на заміну зруйнованим аерофільтрам, де спеціально селекціоновані мікроорганізми-деструктори інтенсивно розмножуються. Біомасу, що наростає під час очищення стоків, відокремлюють у вторинних відстійниках.

Після вторинних відстійників стоки направляються на доочистку в біологічних ставках (3 шт), активний мул випускається в приймальний колодязь, звідки перекачується в голову процесу очистки.

Біоставки призначені для зниження забруднення природнім шляхом. Установка складається з 4-х ставків. четвертий ставок виконує функцію відстійника а 1-й,2-й,3-й  виконують окисні функції. Процеси в біоставках повинні відбуватися за наявності кисню з повітря, для чого встановлено електромеханічні аератори.

Після біоставків очищені стоки поступають у відстійник, а з нього випускаютться у спускну канаву, де для знезараження стоків подається розчин гіпохлориту натрію.

У зв’язку з незавершеною реконструкцією каналійних очисних споруд, із циклу очистки стоків виключено повну біологічну очистку (аеротенк недобудовано), що призводить до недостатньої очистки стоків та перевищення встановленого ГДС. З метою інтенсифікації процесів біологічної очистки, на стадії потрапляння стічних вод м. Моршин до приймальної  камери ГКНС, застосовується біопрепарати для прискорення процесів біологічного розкладу органічних сполук в стічних водах.

2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

  - Об'єкт інвестування: - Частотний перетворювач 37 кВт.- 1 шт.

Вартість — 49,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

2.2. Ремонт частотного перетворювача 37 кВт – 1шт.

Вартість — 16,89472 тис.грн. без урахування ПДВ

2.3. Система віддаленого керування двома свердловинами -1 од.

Вартість — 21,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

2.4. Комплект для аерації біоставків – 2 од.

Вартість — 30,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

2.5. Комплект для терморезисторного зварювання 160 мм – 6 шт.

Вартість — 14.89266 тис.грн. без урахування ПДВ

2.6. Муфти терморезисторні – 50мм -10 шт, 63мм – 10шт, 90 мм – 10 шт, 160 мм – 4 шт.

Вартість — 10,52932 тис.грн. без урахування ПДВ

2.7. Зварювальний апарат ПДГ – 180 – 1шт.

Вартість — 15,000 тис.грн. без урахування ПДВ

2.8. Мотопомпа – 1шт.

Вартість — 6,000 тис.грн. без урахування ПДВ

2.9. Підшипники – 10 шт.

Вартість — 15,600 тис.грн. без урахування ПДВ

2.10.Мотопомпа – 1 шт.

Вартість — 7,000 тис.грн. без урахування ПДВ

2.11. Ремонт глибинного насоса – 1 од.

Вартість — 15,000 тис.грн. без урахування ПДВ

2.12.Глибинний насос – 1шт.

Вартість — 35,000 тис.грн. без урахування ПДВ

2.13.Суспензія хлорелли – 500л

Вартість — 5,000 тис.грн. без урахування ПДВ

  - Об'єкт інвестування: - Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт.  Вартість — 88,33492 тис.грн. без урахування ПДВ.

  - Об'єкт інвестування: Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п. Вартість — 41,33571 тис.грн. без урахування ПДВ.

  - Об'єкт інвестування: Спіраль С-11 32 мм*4,6м/п – 10 шт.           Вартість 37,84167 тис.грн. . без урахування ПДВ.

3. Обгрунтування інвестиційних витрат за складовими

3.1. Об'єкт інвестування: - - Частотний перетворювач 37 кВт.- 1 шт.

Вартість — 49,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

Внаслідок аварійної ситуації, шо сталася 14/07/2021року вийшов з ладу частотний перетворювач IP5A 37кВт, енергоспоживання із яким складало 0,21 кВт/м3, без такого обладнання – 0,27кВт/м3. Вартість економії коштів на спожиту  електроенергію при ціні 3,73 грн за кВт ї  із розподілом складає 39,168тис.грн/рік. Термін окупності складає 1 рік і 3 міс.

3.2. Ремонт частотного перетворювача 37 кВт – 1шт.

Вартість — 16,89472 тис.грн. без урахування ПДВ

Наявний в резерві частотний перетворювач дає можливість швидко замінити той, що вийшов з ладу без залучення додаткових фінансових ресурсів та відновити роботу свердловин у економічно-вигідному режимі роботи.

3.3. Система віддаленого керування двома свердловинами -1 од.

Вартість — 21,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

Внаслідок аварійної ситуації, шо сталася 14/07/2021року вийшов з ладу модем, роутер, плата модбас та логічний контролер. Відновлення роботи системи віддаленого керування свердловинами дає можливість в режимі он-лайн здійснювати моніторинг стану роботи свердловин та регулювати обсяги видобутку та час роботи.

3.4. Комплект для аерації біоставків – 2 од.

Вартість — 30,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

У  зв’язку   із  відсутнім, на час реконструкції, блоком  інтенсивної біологічної очистки, з метою покоащення якісних характеристик стоків,що скидаються у р. Бережниця, доцільно для вищезазначених завдань інтенсифікувати роботу біоставків  КОС.

3.5. Комплект для терморезисторного зварювання 160 мм – 6 шт.

Вартість — 14.89266 тис.грн. без урахування ПДВ

Даний комплект необхідний для робіт по прокладанню нових та заміні трубопроводів, що вийшли з ладу.

3.6. Муфти терморезисторні – 50мм -10 шт, 63мм – 10шт, 90 мм – 10 шт, 160 мм – 4 шт.

Вартість — 10,52932 тис.грн. без урахування ПДВ.

Дані муфти необхідні для робіт по прокладанню нових та заміні тих трубопроводів, що вийшли з ладу.

3.7. Зварювальний апарат ПДГ – 180 – 1шт.

Вартість — 15,000 тис.грн. без урахування ПДВ

Апарат необхідний для проведення зварювальних робіт, що виникають у процесі експлуатації мереж водопостачання та водовідведення.

3.8. Мотопомпа – 1шт.

Вартість — 6,000 тис.грн. без урахування ПДВ

Необхідна для відкачування колодязів, котлованів при виконанні ремонтних робіт на мережі водопостачання.

3.9. Підшипники – 10 шт.

Вартість — 15,600 тис.грн. без урахування ПДВ

В процесі експлуатації виникає потреба заміни підшипників на насосному обладнанні.

3.10. Мотопомпа – 1 шт.

Вартість — 7,000 тис.грн. без урахування ПДВ

Необхідна для відкачування колодязів, котлованів при виконанні ремонтних робіт на мережі водовідведення.

3.11. Ремонт глибинного насоса – 1 од.

Вартість — 15,000 тис.грн. без урахування ПДВ

Для забезпечення можливості оперативної заміни насосного агрегату на свердловині у випадку виникнення аварійної ситуації.

3.12. Глибинний насос – 1шт.

Вартість — 35,000 тис.грн. без урахування ПДВ

Для забезпечення можливості оперативної заміни насосного агрегату на свердловині у випадку виникнення аварійної ситуації.

3.13. Суспензія хлорелли – 500л

Вартість — 5,000 тис.грн. без урахування ПДВ.

У  зв’язку   із  відсутнім, на час реконструкції, блоком  інтенсивної біологічної очистки, з метою покращення якісних характеристик стоків,що скидаються у р. Бережниця, доцільно для вищезазначених завдань інтенсифікувати роботу біоставків  КОС шляхом внесення у біоставки  штам одноклітинної водорості  Chlorella vulgaris.

3.14. Об'єкт інвестування: - Засувки з гумованим клином в т.ч.: діам.80мм – 2шт., діам.100мм – 8шт., діам. 150 мм – 4 шт.  Вартість — 88,33492 тис.грн. без урахування ПДВ.

Наявність даної запірної арматури дозволить підприємству локалізовувати пошкоджені ділянки водопроводу не проводячи скиду значних обсягів води та не припиняючи водопостачання до тих споживачів, яким вода подається із не пошкоджених мереж водопостачання.

3.15. Об'єкт інвестування: - Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 Мпа), в т.ч.: діам. 50мм – 200 м/п, діам 63 мм – 200 м/п, діам 90- 220 м/п. Вартість — 41,33571 тис.грн. без урахування ПДВ.

Дані труби необхідні для проведення робіт по модернізації мереж на найбільш аварійних ділянках водопроводу, що дасть змогу зменшити втрати води на 3,5 %,або на 323,120тис.грн/рік за умов реалізації наданих послуг на рівні 400,0 тис м3 води на рік.

3.16. Об'єкт інвестування: - Спіраль С-11 32 мм*4,6м/п – 10 шт.           Вартість 37,84167 тис.грн. . без урахування ПДВ. Наявність  спіралі C-11 32mmx4,6m зменшить потребу використання асенізаційної машини ЗІЛ-130 для прочистки засмічень на мережах водовідведення, полегшить прочистку ділянок мереж із застарілими жировими корками та врослим корінням дерев, зможе частково компенсувати припинення експлуатації гідродинамічної прочисної машини KJ-3100 у зимовий період.

4. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарфу у прогнозному періоді

Фінансування видатків по даній інвестиційній програмі здійснюватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань.

Таким чином впровадження та реалізація даної інвестиційної програми не передбачає рентабельності у тарифі на водопостачання та на водовідведення .

5. Узагальнена характеристика Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради див. додаток 6

Директор ПЖКГ       ________________           Ковалик В.Б.